项目名称：恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目

项目编号：STAB-2017-001

恩施生态文化旅游发展有限公司

竞

争

性

谈

判

文

件

招标人 ：恩施生态文化旅游发展有限公司

采购编号：STAB-2017-001

二○一七年 八 月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	4

一、说明	4

二、投标文件的编制	4

三、投标要求	5

四、投标文件的份数、封装和递交	5

五、竞争性谈判	5

六、评审方法	5

七、成交供应商确定	6

八、付款方式	6

第三章  采购项目技术参数、规格及要求	7

第四章 投标文件格式	22

# 第一章  竞争性谈判公告

恩施生态文化旅游发展有限公司就恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商报名。

- 采购项目编号：STAB-2017-001

二、采购项目名称：恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目

三、采购内容：号号停车场共用通道1进1出双识别，号停车场1进1出 (一套收费系统,一套景交车及内部车辆专用通道车辆识别系统)共两套车牌识别管理系统（详见竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数和要求”）

四、采购预算金额：44.00 万元（此预算为最高限价，凡是报价超过此预算投标无效）。

五、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应在中国境内注册取得营业执照，具备省级公安厅安防备案证D类或以上资质的独立法人；

3、供应商具备厂家恩施区域代理资格，或者国内供应须在恩施区域有固定售后服务机构,并出具原厂针对此项目2年免费质保授权。

4、在经营活动中没有重大违法记录

5、 本项目不接受联合体投标；

六、供应商可选择现场报名或者网上报名。现场报名的供应商请于2017年  8月 10日至8 月 14 日每天8:00至16：00（节假日不休）持加盖公章的《报名登记表》及营业执照副本复印件一套到恩施生态文化旅游发展有限公司安保部办公室领取竞争性谈判文件（地址：恩施市沐抚办事处马鞍龙游客接待中心办公楼一楼），网上报名的供应商在以上时间内将《报名登记表》，连同营业执照副本扫描后传至QQ393173395, 邮箱393173395@qq.com. （邮件主题必须备注所投项目名称及公司姓名，否则不予受理），上传后（30分钟内）致电15272901592或15971767779确认报名事宜，未经采购人工作人员确认的报名为无效报名。供应商请自行在恩施大峡谷官网、恩旅集团玩转网项目公告附件中下载《报名登记表》及竞争性谈判文件。潜在供应商填写《报名登记表》时，须保证所填写内容真实、完整、有效、一致，如因潜在供应商填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在供应商承担。

七、投标文件递交截止时间：2017年 8 月15日上午9：00时

八、投标文件送达地点：恩施市沐抚办事处马鞍龙游客接待中心办公楼一楼安保部办公室

九、竞争性谈判时间：2017年8月15日上午9：00 时

十、竞争性谈判地点：恩施市沐抚办事处马鞍龙游客接待中心办公楼四楼会议室

采购单位联系人：向杰

电  话：15971767779

联系地址: 恩施市沐抚办事处营上村

邮      编：445000

恩施生态文化旅游发展有限公司                                                                                  二〇一七年八月九日

第二章  供应商须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本次竞争性谈判公告中所述项目相关货物和服务的采购。

2.定义

2.1“采购人”是指: 恩施生态文化旅游发展有限公司。

2.2合格的供应商

2.2.1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2.2、供应商应在中国境内注册取得营业执照，具备省级公安厅安防备案证D类或以上资质的独立法人；

2.2.3、供应商具备厂家恩施区域代理资格，或者国内供应商须在恩施区域有固定售后服务机构,并出具原厂针对此项目2年免费质保授权。

2.2.4、在经营活动中没有重大违法记录

2.2.5、本项目不接受联合体投标；

2.3 “成交供应商”是指经竞争性谈判小组评审确定的对竞争性谈判文件做出实质性响应，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.报价费用

3.1响应供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用,不论最后的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 投标文件的编制，投标文件的构成

5.报投标文件编制基本要求

5.1 响应供应商对投标文件的编制应按要求装订和封装。

5.2响应供应商提交的投标文件以及响应供应商与采购人就有关需回复的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标报价文件时以翻译文本为准。

5.3响应供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由响应供应商自行承担。

5.6投标文件的组成

1）投标函（格式见附件一）；

2）法定代表人证明书或法定代表人授权书原件（格式见附件二）；

3）分项报价表(格式见附件三)；

4）响应供应商基本情况表（格式见附件四）；

5）营业执照、组织机构代码、税务登记证副本复印件（所有证件的复印件盖鲜章，已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）；

6）供货方案；

7）投标货物技术参数及功能；

8）厂家授权的代理合作供应商原件及2年免费售后服务方案；所投产品需取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系。

9）供应商认为应提供的其他材料

10）省级公安厅安防备案证D类或以上资质复印件

注：以上1-10项文件任缺一项均视为无效报价文件,需要提供的文件应加盖投标人公章。

## 三、投标要求

6.1投标必须包括该项目包含的所有费用；

6.2响应供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的；

6.3投标报价以人民币报价；

6.4报价总金额应用阿拉伯数字和大写数字两种形式表示。阿拉伯数字和大写数字有不同的，以大写数字叙述为准。

## 四、投标文件的份数、封装和递交

7.投标文件的份数和封装

7.1供应商应将投标文件中正本一份，副本二份不可拆卸装订，封装在一个外层信封中。

7.2投标文件的信封上应写明:

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名称。

8.投标文件的递交

8.1所有投标文件应于“竞争性谈判公告”中规定的递交文件截止时间前密封送达至恩施市沐抚办事处营上村马鞍龙游客接待中心办公楼一楼安保部

8.2 不接受邮寄和传真投标文件。

9.迟交的投标文件

9.1按《政府采购法的》规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交投标文件截止时间之后收到的任何投标文件。

## 五、竞争性谈判

10.1采购人在竞争性谈判文件中规定的时间和地点公开接收投标文件。

10.2竞争性谈判小组将根据竞争性谈判文件的规定审查每份投标文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

10.3竞争性谈判采购的报价不作公开唱标。

## 六、评审方法

11竞争性谈判小组根据符合采购需求,在报价最低的原则下,质量和服务满足竞争性谈判文件要求确定成交供应商。

## 七、成交供应商的确定

12.1在预成交结果公示期内无异议的成交候选人自动成为本项目成交供应商。

12.2成交供应商确定后，采购人将向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。成交供应商应当在成交结果公布后，在采购方规定的时间、地点领取《成交通知书》，否则如因成交供应商逾期领取通知书导致合同未能签署、项目工期延误等，成交供应商须承担中标资格被取消、赔偿损失等一切后果。

八、付款方式

13.支付比例为成交供应商人员、设备、材料进场，采购人支付本项目工程总价预付款40%，工程验收合格(工程验收在乙方提交竣工验收申请后15个工作日内完成)支付本工程总价的40%，审计完成后，支付本工程总价的15%，余下本工程5%工程款到质保期满一年后7日内无息支付。

第三章    采购项目技术规格、参数和要求

一、项目名称

恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目。

二、项目实施时间

自合同签订之日起，预计工期30天。

三、质量保障

质保期为二年，二年内出现故障，供应商应在接到业主报修电话10分钟内响应，网络无法处理，2小时内到达现场处置，对出现故障无法及时修复的，供货方提供备品备件及时更换，确保系统24小时正常运行。

四、项目内容

1、包含恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目清单的所有内容。

2、全部设备的运输、安装、调试、培训以及质保售后服务等。

注：号号停车场共用通道,一进一出,入口双识别,出口双识别+弯道辅助识别,号停车场景交车及内部车辆通道一进一出,外来收费车辆一进一出.

五、主要设备功能要求

（一）高速车牌识别道闸一体机设备。

1、机电设备：伺服高速闸机

采用专业数字步进电机，低速或高速运行保持稳定运转，可 0.3-0.8秒调速（杆长3m）；机芯采用连杆传动机构，始终使闸杆90°运行；工业级道闸控制主板，配合道闸机芯一起实现遇阻反弹防砸车、砸人功能，具有车队计数放行、车过自动关闸等功能；停电时闸杆臂会自动抬起。在道闸断电的情况下，满足安全消防要求；道闸过流、过热保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏，提高整机运行的可靠性；采用光电开关限位、机械限位和超时限位三重保护。

栏杆臂长度3米椭圆直杆，轻圆铝合金外包泡沫。

机箱材料 2mm厚优质碳钢板

外观颜色 幸福蓝、外形尺寸 390 ╳ 530 ╳ 1090 mm

工作温度 -30℃～70℃

工作电源 AC/220V，50~60Hz

2、车牌识别设备及车牌识别一体机

2.1、200百万像素车牌识别摄像机，COMS低照度微光传感器；夜晚自动开启环境光补光；摄像机具有软件变焦功能，无需人工调焦；识别距离3～6米；识别率白天99.9%以上，夜间99%以上；

2.2、4行4字户外红色LED点阵屏，显示车牌号码、有效期信息、广告信息；

2. 3、全数字语音播报车牌号码、有效期等信息，音量大小可启用白天晚上模式，晚上自动降低音量

2.4、道闸控制接口支持非法开闸自动检测功能，支持车队放行；

2.5、内置车辆检测器（地感），车辆离开线圈后自动关闸落杆；

2.6、工作温度：-30℃～70℃、工作电压： AC220V 50~60HZ、最大功率：45W；

2.7、外观颜色 幸福蓝+荣耀白

（二）物联网智慧网关

智慧网关必须是基于当今通用的网络技术，将景区管理的若干专业设备，按照模块化、智能化、网络化、人性化的思想组成一个操作简单、维护方便、管理快捷的物联网。实现真正的云计算服务。基于物联网智慧网关的停车管理系统，免去繁琐的软件及数字库安装过程，降低系统部署成本。网关必须具备系统的在线升级功能、远程维护功能、数据实时云备份功能等；系统必须经过严密的结构设计、防火墙功能、及安全防范，保证系统入侵及数据安全。网关需能接入景区的门禁、内网、景区指挥平台等设备和平台。

1、1U标准工控机箱；

2、专用物联网网关系统；

3、自动搜索物联网设备，并自动分配IP地址；

4、应用程序可自动在线升级；

5、支持4G上网功能。

6、支持WiFi功能；

7、市电220伏供电，断电后，上电自动重启功能。

8、机芯工作温度：-25℃～+85℃；

技术参数：

1、LAN接口：5个，1000/100/10Mbps,联接内部局域网；

2、WAN接口：1个，1000/100/10Mbps,联接互联网；

3、外设接口：2个 USB2.0接口， 1个标准 COM口，VGA显示输出；

4、RS232接口,可接银联闪付设备或其它刷卡支付设备。；

5、通信协议：TCP/IP，支持10M/100M以太网；

6、工作电源：AC 220V 50~60HZ

（三）收费管理终端：机顶盒

停车场岗亭收费因为要长期不间断的工作，系统的稳定性要求非常高，设备不使用电脑windows系统的电脑作为收费终端方案，采用具备linux嵌入式系统的专业收费终端。

主要参数及功能

1、Linux嵌入式工业系统；

2、专用于停车场出口收费或中央收费；

3、能对车牌号码识别错误车辆进行各种异常处理；

4、能对值班员实现上班与交班管理；

5、值班员可进行交班对账操作；

6、可对车牌识别摄像机进行设置操作；

7、银联闪付功能，微信扫码支付、支付宝支付、微信公众号支付、手机APP支付；

8、WIFI功能；

9、LAN接口：2个，1000/100/10Mbps；

10、外设备配置：双Usb键盘、鼠标，22寸LED监示器（支持1920*1080分辨率）

11、RS232接口,可接银联闪付设备或其它刷卡支付设备。；

12、通信协议：TCP/IP，支持10M/100M以太网；

13、工作电源：AC 220V 50~60HZ（或另配12V电源适配器）；

（四）手持收费机

集车牌识别、NFC读卡、蓝牙通讯等功能于一身，当车辆在停车场停电或失电时入场，管理员可通过手持机的摄像头扫描识别车牌号，将车辆入场记录保存并上传到云端。当车辆出场时，同样再次使用摄像头扫描识别车牌号，与云端同步计算出停车费用。

支持路边占道停车收费管理；支持停车场的车辆盘点管理；

支持停车场停电失电时的车辆出入管理和收费管理；

摄像头像素 2000万像素、4英寸大屏幕、大字体、大图标，操作简单便捷,

网络制式 联通4G.3G.2G，移动4G.2G,

电池容量3000mAh~3999mAh

（五）手机app

当系统突然意外停电或者是系统硬件故障时，能使用手机APP自动识别入场车辆车牌并把车辆信息同步到停车场云平台，出场时，显示出场车辆停放的时间和应收金额，所有操作信息同步到云平台。需免费安装。

（六）收费处岗亭

岗亭整体颜色必须与大峡谷景观颜色相符，一座规格为宽1.5*长2米*高2.4米，一座规格为宽1.8*长2.5米*高2.4米,支撑柱50*50*2钢管焊接，框架用30*30*2钢管焊接，岗亭内壁中间为30*30的方通架，内外衬15mm木板，外顶中间为30*30的方通架+木质板，表层为欧文斯多彩瓦，活动门：木质，活动窗：塑钢，外包防腐木，桑拿板内装饰及吊顶，木质工作台，含2个抽屉，日光灯、空气开关、插座、暗敷线路 排气扇。

（七）物联网云停车管理系统平台

1、基于物联网和云计算服务的停车管理和运营服务平台；

- 实现多个停车场在同一平台上集中统一管理；

3、符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

4、提供统一的对外开放API接口，管理员可以通过授权是否开放访问权限。5、手机APP/电脑端登入安全：多级角色分组（管理人员、收费员、财务人员、维护人员等）；可设定不同角色是否可以登录云端。不同角色拥有不同权限，可视可操作性不同。

6、云端数据基于成熟的云平台，安全可靠有保证；

7、管理系统平台与云端通讯都用HTTPS安全加密协议；

8、可以根据管理的需要对车辆进行自定义分组，在出入通道设置中可以按此分组实现自动放行管理。可以将车辆按“集团内部车辆”、“分公司车辆”、“贵宾车辆”“收费车辆”等属性进行分组，并可在出入口通道属性中设置：“集团内部车辆”、“分公司车辆”、“贵宾车辆”自动放行，“外来临时收费车辆”自动入场 ，出场缴费确认放行等多种管理方式。

9、通过云平台网页登录，可跨地域实现集团化远程管理；

10、支持微信支付，且收费直接到达运营商微信帐号；

11、自助缴费机能实现在场车辆查询和电子支付缴费功能；

12、车主可通过手机APP“停车达人”实现自助缴费；

13、车主可通过手机微信、支付宝扫码，实现自助缴费；

14、车主可通过手机APP“停车达人”实现车辆防盗锁定；

15、车位管理功能，可对车主“三辆车，两个车位”的情形进行管理。

16、根据车辆分组，可实现自动放行管理；

17、车队模式：已缴费车辆快速识别、快速过道闸，道闸杆不落杆。

| 恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 功能/参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| 管理中心 | 1 | 物联网云停车管理系统平台 |  |  | *系统云平台设计框架为采用先进的物联网技术，采用Linux嵌入式工业系统，不需安装应用软件和数据库。通过云平台网页登录，可跨地域实现集团化远程管理；集成车辆管理功能、收费管理、语音提示等，自动生成财务数据、车辆流量报表、数据分析，远程维护，故障自动诊断、报警反馈到相关各个环节，二维码扫码自助缴费，费用直达业主指定账号，实现多个停车场无人值守的智慧平台。1、基于物联网和云计算服务的停车管理和运营服务平台；2、实现多个停车场在同一平台上集中统一管理；3、符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。4、提供统一的对外开放API接口，管理员可以通过授权是否开放访问权限。5、手机APP/电脑端登入安全：多级角色分组（管理人员、收费员、财务人员、维护人员等），不同角色具有不同权限；可设定不同角色是否可以登录云端。不同角色拥有不同权限，可视可操作性不同。6、云端数据基于成熟的云平台，安全可靠有保证；7、管理系统平台与云端通讯采用HTTPS安全加密协议；8、可以根据管理的需要对车辆进行自定义分组，在出入通道设置中可以按此分组实现自动放行管理。9、通过云平台网页登录，可跨地域实现集团化远程管理；10、支持微信支付，且收费直接到达运营方微信帐号；11、自助缴费机可实现在场车辆查询和电子支付缴费功能；12、车主可通过手机APP“停车达人”实现自助缴费；13、车主可通过手机微信、支付宝扫码，实现自助缴费；14、车主可通过手机APP“停车达人”实现车辆防盗锁定；15、车位池管理功能，可对车主“三辆车，两个车位”的情形进行管理。16、根据车辆分组，可实现分车道通行管理；17、车队模式：：已缴费车辆快速识别、快速过道闸，道闸杆不落杆使车流更加畅通。18、微信支付在限定时间段离场 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 物联网 智慧 网关 |  |  | *网关必须具备系统的在线升级功能、远程维护功能、数据实时云备份功能等，增强系统的实用性和便利性；系统必须经过严密的结构设计、防火墙功能、及安全防范，保证系统入侵及数据安全。网关需能接入景区的门禁、景区内网、景区指挥平台等设备和平台。免去繁琐的软件及数据库安装，实现停车场现场即插即用。 1、1U标准工控机箱；2、专用物联网网关系统，可靠性高，安全性好；3、自动搜索物联网设备，并自动分配IP地址；4、应用程序可自动在线升级；5、支持4G上网功能。6、支持WiFi功能； 7、市电220伏供电，断电后，上电自动重启功能。8、机芯工作温度：-25℃～+85℃； 技术参数：1、LAN接口：5个1000/100/10Mbps,联接内部局域网；2、WAN接口：1个，1000/100/10Mbps,联接互联网；3、外设接口：2个 USB2.0接口， 1个标准 COM口，VGA显示输出；4、RS232接口,可接银联闪付设备或其它刷卡支付设备；5、通信协议：TCP/IP，支持10M/100M以太网；6、工作电源：AC 220V 50~60HZ； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 收费管理终端机顶盒 |  |  | *停车场岗亭收费因为要长期不间断的工作，系统的稳定性要求非常高，设备不使用电脑windows系统的电脑作为收费终端方案，采用具备linux嵌入式系统的专业收费终端，基于物联网智慧网关的停车收费管理系统，彻底屏弃 Windows 桌面系统，采用更专业、更稳定的网关技术和机顶盒技术，为操作员提供方便易用的收费管理和操作界面。避免收费员在设备中装入游戏、听歌看片、和收费无关的工作并杜绝篡改收费金额造成收费损失。1、Linux嵌入式工业系统； 2、专用于停车场出口收费或中央收费；3、能对车牌号码识别错误车辆进行各种异常处理；4、能对值班员实现上班与交班管理；5、值班员可进行交班对账操作；6、可对车牌识别摄像机进行设置操作；7、银联闪付功能，微信扫码支付、支付宝支付、微信公众号支付、手机APP支付；8、WIFI功能；9、LAN接口：2个，1000/100/10Mbps；10、外设设备配置：双Usb键盘、鼠标，22寸LED监示器（支持1920*1080分辨率）11、RS232接口,可接银联闪付设备或其它刷卡支付设备；12、通信协议：TCP/IP，支持10M/100M以太网；13、工作电源：AC 220V 50~60HZ（或另配12V电源适配器）； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 显示器 |  | 21寸 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 鼠标键盘 |  |  | 双Usb接口 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 出入口设备 | 6 | 余位显示屏 |  |  | 箱体尺寸1800*700*300mm，显示模组尺寸340*160mm，镶恩施大峡谷或鄂旅投logo，四排led显示屏，分区显示剩余车位数 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 地感线圈 |  |  | 交流电压：230VAC±10%、功耗：小于3W、工作环境温度：-40℃~+65℃，存贮温、度：-40℃~+80℃、相对湿度：最大95%、工作频率：50KHz~250KHz、灵敏度：三档调节、线圈电感量：线圈加上连接线可为10-1000uH，理想值应在80—500uH之间。总电阻小于10Ω。300mm*100mm*6圈，防砸车、过车触发道闸关闸信号 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 车牌识别道闸一体机 |  |  | 车牌识别摄像机：1、200百万像素车牌识别摄像机，COMS低照度微光传感器；夜晚自动开启环境光补光；摄像机具有软件变焦功能，无需人工调焦；识别距离3～6米；识别率白天99.9%以上，夜间99%以上； 2、4行4字户外红色LED点阵屏，显示车牌号码、有效期信息、广告信息； 3、全数字语音播报车牌号码、有效期等信息，音量大小可启用白天晚上模式，晚上自动降低音量 4、道闸控制接口支持非法开闸自动检测功能，支持车队放行； 5、全新双弹簧正弦力学平衡机构设计，； 6、内置车辆检测器（地感）检测车辆信息，反应时间100毫秒；，车辆离开线圈后自动关闸落杆； 7、工作温度：-30℃～70℃、工作电压： AC220V 50~60HZ、最大功率：45W； 8、表面经过打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺处理。伺服高速道闸：数字步进电机，低速或高速运行保持稳定运转，可0.3-0.8秒调速（杆长3m）；机芯采用连杆传动机构，始终使闸杆90°运行；内配工业级道闸控制主板，配合道闸机芯一起实现遇阻反弹防砸车、砸人功能，具有车队计数放行、车过自动关闸等功能；停电时闸杆臂会自动抬起。在道闸断电的情况下，满足安全消防要求；道闸过流、过热保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏，提高整机运行的可靠性； 外观颜色 幸福蓝+荣耀白，工作温度 -30℃～70℃，外形尺寸 420 X 410 X 1600 mm，工作电源 AC/220V，50~60Hz，最大功耗 180W | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 车牌识别一体机 |  |  | 200百万像素车牌识别摄像机，COMS低照度微光传感器；夜晚自动开启环境光补光；识别距离3～6米，2行4字户外红色LED点阵屏，显示车牌号码、有效期信息、广告信息； 全数字语音播报车牌号码、有效期等信息，音量大小可启用白天晚上模式，晚上自动降低音量。面板材料 5mm钢化玻璃、304不锈钢，表面处理 打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道考究工艺，外观颜色 幸福蓝，工作温度 -30℃～70℃，外形尺寸 415 X 300 X 1550 mm，工作电源 AC/220V，50~60Hz，最大功耗 60W | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 移动终端 | 10 | 手持收费机 |  |  | 移动手持管理机集车牌识别、NFC读卡、蓝牙通讯等功能于一身，当车辆在停车场停电或失电时入场，管理员可通过手持机的摄像头扫描识别车牌号，将车辆入场记录保存并上传到云端。当车辆出场时，同样再次使用摄像头扫描识别车牌号，与云端同步计算出停车费用，有效避免停车场意外停电失电时将造成的损失。支持路边占道停车收费管理；支持停车场的车辆盘点管理；支持停车场停电失电时的车辆出入管理和收费管理；车辆识别摄像头像素 2000万像素；4英寸电容触屏、大字体、大图标，无数字按键，操作简单便捷, 网络制式 联通4G.3G.2G，移动4G.2G, 电池容量3000mAh~3999mAh | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 手机app |  |  | 通过中国移动无线通讯网络连接云平台，对出入停车场的车辆进行实时在线管理，集成车辆进出管理、收费管理、语音提示等，无需外部网络布线。当系统突然意外停电或系统硬件故障时，使用手机APP能自动识别入场车辆车牌并把车辆信息同步到停车场云平台，出场时，显示出场车辆停放的时间和应收金额，手持移动终端的所有操作信息同步到云平台。（针对收费员手机免费下载软件安装） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ETC路测单元RSU接口功能模块 |  |  | 1、基于5.8GHz专用短距离通信（DSRC）技术，符合 GB/T 20851系列标准及《收费公路联网电子不停车收费技术要求》，具备良好的互换性和兼容性；2、通过交通运输部交通工程监理检测中心物理层及协议互操作性检测；3、内置四个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM模块，基于多重DES或RSA加密技术，防止链路窃听与数据破解，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行；4、RSU提供多种与车道计算机的通信接口，支持以太网、标准串行接口，232/RS485）和USB（1.1/2.0）接口，通信方式丰富灵活；5、符合金融行业标准JR/T0025《中国金融集成电路(IC)卡规范》；6、使用信道分离技术，多车道互不干扰。RSU天线工作的信道可进行软件设置，在进行ETC车道布置时，可交叉配置，降低相邻车道的干扰；7、采取先进的防碰撞技术，可对进入通信区域的多个OBU进行交易，不会出现遗漏OBU的情况；8、可配置RSU天线工作方式，且发射功率软件可设置；9、可灵活调整通信区域。10、三级防雷结构；11、兼容单片/双片式电子标签；12、具备通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力； | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 收费处 木质岗亭 |  |  | 规格1500*2000*2400mm.支撑柱采用50*50*2钢管焊接，框架采用30*30*2钢管焊接，岗亭内壁中间为30*30的方通架，内外衬15mm木板，外顶中间为30*30的方通架+木质板，表层为欧文斯多彩瓦，活动门：木质，活动窗：塑钢，外包防腐木，桑拿板内装饰及吊顶，木质工作台，2个抽屉，日光灯、 空气开关、插座、暗敷线路 排气扇等。岗亭整体颜色必须与大峡谷景观颜色相符 | 1 | 座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 收费处 木质岗亭 |  | . | 规格1800*2500*2400mm支撑柱采用50*50*2钢管焊接，框架采用30*30*2钢管焊接，岗亭内壁中间为30*30的方通架，内外衬15mm木板，外顶中间为30*30的方通架+木质板，表层为欧文斯多彩瓦，活动门：木质，活动窗：塑钢，外包防腐木，桑拿板内装饰及吊顶，木质工作台，2个抽屉，日光灯、 空气开关、插座、暗敷线路 排气扇等。岗亭整体颜色必须与大峡谷景观颜色相符 | 1 | 座 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 微信 支付宝 二维码 户外立牌 |  |  | 规格1720*800，底座采用铸钢外包304材质红古铜色底座，铸铁预埋件固定，展示区采用8mmX2钢化玻璃，可夹海报展示广告纸厚度1mm。可夹海报尺寸800X1455mm，底座尺寸805X450X345。（设计页面包含操作流程及说明按业主确认设计版面后定制） | 10 | 套 |  |  |  |  |  |
| 传输部分 | 1 | 四口千兆交换机 |  |  |  | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 四口光端机 |  |  |  | 4 | 对 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 岗亭总供电线电源线 |  |  | RVV3*4.0 | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 控制线 |  |  | RVV2*0.75 | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 超五类屏蔽网线 |  |  | UDP CAT | 140 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 4芯光纤 |  |  |  | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 光纤盒及辅件 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 光纤熔接费 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 设备防雷器/电源网络防雷 |  |  | 电源防雷器包括电源防雷模块、电源防雷箱、电源防雷插座等 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 室外防水配电箱 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 插座 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | PVC管 |  |  | 具有优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa，穿线管表面光滑、 流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。 | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
| 基础设施 | 14 | 设备基（安全岛） |  |  | 须与工程部及公司景观部协调安排布线线路及开挖回填 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 铸钢减速带 |  |  | 1000*350*50 | 25 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 综合布线开挖回填 |  |  | 须与工程部及公司景观部协调安排布线线路及开挖回填 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 加密狗 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 道闸杆 |  |  | 椭圆高铝合金，外包软性蓝白材质 | 8 | 根 |  |  |  |  |  |
|  | I | 小计 | 设备及材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 税金 | 增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  投标文件格式

附件一

投标函

致：（采购人）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购的竞争性谈判公告，我方（姓名和职务）经正式授权并代表响应供应商（响应供应商名称、地址）提交下述投标文件正本一份和副本   份。

1、报价表；

2、按竞争性谈判件供应商须知要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1、将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2、已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这面有不明及误解的权利；

3、同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的的一切数据或资料；

4、与本竞争性谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                       电子邮件：

日期：           年   月   日

响应供应商或法定代表人授权代表签字：

响应供应商名称（签章）：

开户银行：                             账号/行号：

附件二

法定代表人证明书和法人授权委托证明书按下列格式填写。如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。

法定代表人证明书

致：（采购人）

姓名：           ，职务：         ，身份证号码：                           系       供应商名称     的法定代表人/负责人。为　　　项目名称           （项目编号：　　　　　）项目签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

此处贴法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

(采购人):

本人           （姓名）           （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）投标文件、签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

授权单位（签章）: ＿＿＿＿＿＿

法定代表人(签字或盖章): ＿＿＿

签发日期: ＿＿＿年＿＿月    日

附:

代理人工作单位:  ＿＿＿＿＿＿

职  务: ＿＿＿＿＿＿      性别: ＿＿＿＿

身份证号码: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

粘贴代理人身份证(复印件)

- 附件三

分 项 报 价 表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 内容、名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价总计 |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应谈判文件。

3、必须按此表格样式中的对应栏目内容填写，如需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

4、分项报价表按《恩施大峡谷景区停车场收费管理系统设备采购项目清单》所载的内容报价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：       年     月

附件四

投标人基本情况表

采购项目编号：                                             包号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 政府采购 业务负责人 | 姓名 |  | 住址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 财务人员 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 国税登记证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 地税登记证号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 社会保险登记证号 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |